Acessibilidade das Escadas

Corrimão Duplo (inferior: 70cm, superior: 92cm)

Braile no Corrimão (dois lados e nos dois corrimãos)

Piso tátil no início e fim das escadas

Fita fotoluminescente nos degraus

Demarcação Área de Resgate (mínimo 15 x 15cm)

Área de resgate (dimensões 80cm x 1,20m)

Alarme e/ou intercomunicador (altura entre 80cm e 1,20m)

Acessibilidade dos Elevadores

Braile nos dois batentes do elevador

Braile na placa de advertência e uso

Piso tátil na porta do elevador

Identificação sonora do andar

Intercomunicador (altura entre 80cm e 1,20m)

Acessibilidade dos WCs

Revestimento resistente a impacto na porta (mínimo 40cm)

Desnível do piso de até 5mm (porta de acesso)

Largura da porta (mínimo 80cm)

Porta fechada com tranqueta

Barras na porta, lavatório e vaso sanitário

Alarme de emergência / intercomunicador

Lavatório sem coluna abaixo (altura entre 78 e 80cm)

Área de manobra (mínimo 1,5m de diâmetro)

Acessibilidade das Áreas Comuns

Largura da porta

Desnível do piso de até 5mm (porta de acesso)

Alarme de emergência / intercomunicador

Área de circulação (maior de 90cm de largura)

Acessibilidade da Piscina

Desnível do piso de até 5mm (porta de acesso)

Placa com a profundidade da piscina em braile

Cadeira para acesso

Acessibilidade da Entrada do prédio

Piso tátil na calçada (continuo e de parada)

Calçada com faixa livre de acesso (mínimo 1,20 de largura)

Placa em braile com identificação dos locais

Desnível do piso de até 5mm (porta de acesso)

Alarme sonoro e visual na saída de veículos